Lab 7 - DC Motor Driving using Relays and Interrupts

Student: Faisal Alazemi  |  ID: 23086427

Part ii - Hardware Interrupt for Motor Mode Cycling

#include "mbed.h"

enum MotorMode { AUTO, MAN_ON, MAN_OFF, TIMED, SCHEDULE };

class ModeManager {

volatile MotorMode mode;

volatile bool changed;

public:

ModeManager() : mode(AUTO), changed(false) {}

void onInterrupt() {

// Cycle through 3 base modes

static const MotorMode cycle[] =

{ AUTO, MAN_ON, MAN_OFF };

static int idx = 0;

idx = (idx + 1) % 3;

mode = cycle[idx];

changed = true;

}

MotorMode getMode() const { return mode; }

bool pollChanged() {

if (changed) { changed = false; return true; }

return false;

}

} modeManager;

InterruptIn modeBtn(BUTTON1);

int main() {

modeBtn.rise(callback(&modeManager,

&ModeManager::onInterrupt));

while (true) {

if (modeManager.pollChanged())

applyCurrentMode(modeManager.getMode());

thread_sleep_for(10ms);

}

}