Lab 3 - Alarm System with Serial Communication

Student: Faisal Alazemi  |  ID: 23086427

Requirement iv - Immediate Warning Messages

#include "mbed.h"

DigitalIn gasSensor(D2);

DigitalIn tempSensor(D3);

UnbufferedSerial serial(USBTX, USBRX, 115200);

struct WarnRule {

DigitalIn* sensor;

const char* message;

};

int main() {

WarnRule rules[] = {

{ &gasSensor,  "WARNING: GAS DETECTED\r\n" },

{ &tempSensor, "WARNING: TEMPERATURE TOO HIGH\r\n" },

};

while (true) {

for (auto& rule : rules) {

if (rule.sensor->read()) {

serial.write(rule.message,

strlen(rule.message));

}

}

thread_sleep_for(500ms);

}

}