Lab 6 - I2C LCD Display Integration with Alarm System

Student: Faisal Alazemi  |  ID: 23086427

Part iii - Masked Code Entry Display on LCD

#include "mbed.h"

class CodeDisplay {

int digitsShown;

public:

CodeDisplay() : digitsShown(0) {}

void showPrompt() {

lcdWriteCmd(0x01);

lcdPrint("Enter Code:");

lcdWriteCmd(0xC0);

char mask[5] = {0};

for (int i = 0; i < digitsShown; i++)

mask[i] = '*';

lcdPrint(mask);

}

void addDigit() {

if (digitsShown < 4) {

digitsShown++;

showPrompt();

}

}

void reset() {

digitsShown = 0;

showPrompt();

}

bool isFull() const { return digitsShown == 4; }

};

CodeDisplay codeDisp;

// On each key press:

// codeDisp.addDigit();

// if (codeDisp.isFull()) { validate(); codeDisp.reset(); }