Lab 4 - Test the Operation of Sensors, Potentiometer, and Buzzer

Student: Faisal Alazemi  |  ID: 23086427

Requirement iv - Buzzer Activation on Alarm

#include "mbed.h"

class BuzzerController {

PwmOut buz;

public:

BuzzerController(PinName pin) : buz(pin) {

buz.period(0.001f); // 1 kHz

buz.write(0.0f);   // start silent

}

void alarm() {

buz.write(0.5f);  // 50% duty cycle

}

void silence() {

buz.write(0.0f);

}

void update(bool anyAlarm) {

anyAlarm ? alarm() : silence();

}

};

BuzzerController buzzer(D9);

// In main loop:

// buzzer.update(alarms.tempState==ACTIVE ||

//               alarms.gasState==ACTIVE);