Lab 2 - Smart Home Security System

Student: Faisal Alazemi  |  ID: 23086427

Requirement iii - Lockdown After 4th Failure

#include "mbed.h"

DigitalOut solidLed(LED1);

DigitalOut blinkLed(LED3);

Ticker lockTicker;

Timer lockTimer;

bool inLockdown = false;

bool inputBlocked = false;

void toggleBlink() { blinkLed = !blinkLed; }

void enterLockdown() {

inLockdown = true;

inputBlocked = true;

solidLed = 1;

lockTicker.attach(&toggleBlink, 0.25f);

lockTimer.start();

}

void checkLockdown() {

if (inLockdown &&

lockTimer.elapsed_time() >= 60s) {

lockTicker.detach();

solidLed = 0; blinkLed = 0;

lockTimer.stop(); lockTimer.reset();

inLockdown = false;

inputBlocked = false;

}

}

int main() {

while (true) {

checkLockdown();

if (!inputBlocked) { /* read switches */ }

if (attempts >= 4 && !inLockdown)

enterLockdown();

thread_sleep_for(10ms);

}

}