Lab 6 - I2C LCD Display Integration with Alarm System

Student: Faisal Alazemi  |  ID: 23086427

Part i - LCD Initialisation and Sensor State Display

#include "mbed.h"

I2C i2cBus(D14, D15);

const char LCD_I2C_ADDR = 0x4E;

// Send 4-bit nibble to LCD

void lcdNibble(char nibble, bool isData) {

char rs = isData ? 0x01 : 0x00;

char en_hi = nibble | rs | 0x08 | 0x04;

char en_lo = nibble | rs | 0x08;

char seq[4] = { en_hi, en_lo, en_hi, en_lo };

i2cBus.write(LCD_I2C_ADDR, seq, 4);

}

void lcdWriteCmd(char cmd) {

lcdNibble(cmd & 0xF0, false);

lcdNibble((cmd << 4) & 0xF0, false);

}

void lcdWriteData(char ch) {

lcdNibble(ch & 0xF0, true);

lcdNibble((ch << 4) & 0xF0, true);

}

void lcdPrint(const char* str) {

while (*str) lcdWriteData(*str++);

}

void lcdInit() {

thread_sleep_for(50ms);

lcdWriteCmd(0x33);

lcdWriteCmd(0x32);

lcdWriteCmd(0x28); // 4-bit, 2 lines

lcdWriteCmd(0x0C); // display ON

lcdWriteCmd(0x06); // entry mode

lcdWriteCmd(0x01); // clear

thread_sleep_for(2ms);

}

// Display sensor state:

lcdWriteCmd(0x01);          // clear

lcdPrint("Temp Detector:");

lcdWriteCmd(0xC0);          // row 2

lcdPrint(tempActive ? "STATE: ACTIVE" : "STATE: CLEAR");