Lab 2 - Smart Home Security System

Student: Faisal Alazemi  |  ID: 23086427

Requirement i - 4-Digit Passcode Entry

#include "mbed.h"

DigitalIn sw[6] = {

DigitalIn(D2), DigitalIn(D3),

DigitalIn(D4), DigitalIn(D5),

DigitalIn(D6), DigitalIn(D7)

};

const int swVals[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

const int secretCode[4] = {1, 3, 5, 2};

int entered[4] = {0};

int pos = 0, attempts = 0;

bool unlocked = false;

int readSwitch() {

for (int i = 0; i < 6; i++) {

if (sw[i].read() == 1) {

thread_sleep_for(50ms);

while (sw[i].read()) thread_sleep_for(10ms);

return swVals[i];

}

}

return -1;

}

int main() {

for (auto& s : sw) s.mode(PullDown);

while (!unlocked) {

int k = readSwitch();

if (k > 0 && pos < 4) entered[pos++] = k;

if (pos == 4) {

bool ok = true;

for (int i = 0; i < 4; i++)

if (entered[i] != secretCode[i]) ok = false;

if (ok) { unlocked = true; attempts = 0; }

else { attempts++; pos = 0; }

}

}

}